大专《建筑事故分析》自测题

一、填空题

1、影响疲劳破坏的主要因素有应力幅 、应力集中   、循环次数  三个方面。

2、建筑工程中的缺陷按其严重程度不同可分为轻微缺陷、 使用缺陷   、 危及承载力缺陷 。

3、锈蚀的类型有任答2条）  化学腐蚀  、  电化学腐蚀  。

4、钢筋混凝土结构缺陷或损坏的主要外观表现为任答2条）   露筋 、    裂缝  。

5、钢结构的防火方法有紧贴包裹法、  实心包裹法  、和  空心包裹法   。

6、砌体结构常见的质量事故大体有(任举2例): 不均匀沉降       、裂缝       。

7、确保和提高建筑工程质量必须从两方面着手，一是  专业技术水平               、二是  监督检查制度    。

8、钢结构易发生的工程事故有任答2条） 安装制作缺陷 、 连接缺陷  。

9、钢筋混凝土结构缺陷或损坏的原因为任答2条） 不均匀沉降 、 温度应力  。

10、钢结构的防腐方法有任举2种）涂料敷盖法 、和金属敷盖法 。

11.建筑工程质量四要素是指:技术、管理、素质、社会环境。

12.二级重大事故是指死亡 10-29 人，直接经济损失 100万元 )以上,不满(300万元)者。

13.属于受力因素和施工因素的，多以物理性缺陷为主。

14.混凝土的微裂中沿骨料和水泥石界面的微裂缝，呈月牙形，两端尖细中间宽粗，称粘结   裂缝。

15.凝土中最小水泥用量为300kg/m3

16.钢材的腐蚀分为大气腐蚀、介质腐蚀、应力腐蚀。

17.一级重大事故是指死亡30人以上，直接经济损失300万元以上者。

18.属于材料因素和环境因素的，多以化学性缺陷为主。

19.当梁的截面尺寸很大时，施工缝可留在梁底与柱交接处。

20.钢结构的失稳主要发生在轴压、压弯、和受弯构件。

21.一般抹灰层有三层，分别是指底层、中层、和面层。

22.砖砌体中长度小于25mm的错缝为通缝，连续4皮通缝为不合格。

23.浇筑大体积混凝土的浇筑方案有全面分层、分段分层和斜面分层。

24.混凝土的初期收缩是由于水分蒸发而产生的。

25.拼装后模板间的接缝宽度不大于2.5mm

26.基础的沉降由瞬时沉降，固结沉降和次固沉降组成。

27.屋面开裂常见裂缝有结构裂缝，防水层温度裂缝和防水层施工裂缝。

28.抹灰设置垂直度，平整度与厚度的标志为标筋。

29.工程地质勘察可分为初步勘察和详细勘察。

30.大体积混凝土浇筑优先选择粉煤灰水泥。

31.钢材的质量取决于冶炼浇铸和轧制过程式中的质量控制。

32.三级重大事故是死亡3-9人，重伤20人以上，直接经济损失30万元以上，不满100万元者。

33.混凝土中最大水灰比不小于0.6

34.常见建筑工程中的土体滑动有深基基础槽的变位滑动和滑坡。

二、单项选择题

1、以下哪种防火涂料属于非膨胀型H型防火涂料(C）。

A．普通型防火涂料  B．超薄防火涂料

C．湿法喷涂防火涂料  D．天然树脂防火涂料

2、建筑结构按承载能力极限状态设计时，应符合SR。等式中S是(A）。

A．外荷载作用    B．结构抗力   C．摩擦力       D．压应力

3、钢板越厚，越容易出现(C）。

A．整体失稳  B．强度破坏  C．层状撕裂   D．锈蚀破坏

4、不均匀沉降不会导致 (D)

A．建筑物出现裂缝       B．建筑物出现倾斜

C．柱体断裂或压碎       D．建筑物瞬时倾覆

5、改变受力体系的加固方法不包括(D)。

A．在梁的中间部位增设支座

B．增设预应力撑杆

C．改变支点约束状况

D．增设预应力拉筋

6、下图中砌体结构上的裂缝是什么裂缝(D)。

A．受剪裂缝  B．温度裂缝 C．受压裂缝  D．受拉裂缝

7、施工裂缝不包括(C)。

A．碱骨料反应致使混凝土中产生拉应力而开裂；

B．反拱过大，构件顶面产生裂缝

C．不均匀沉降导致的裂缝

D．模板吸收混凝土中的水分而膨胀，使初凝的混凝土拉裂

8、挂网喷浆不适合(A)。

A．墙体严重酥碱，或油污不易消除；

B．钢筋混凝土结构中的隔墙

C．各类空心砖墙

D．使用砂浆标号过大的墙体

9、钢材化学成分缺陷的检测仪器不包括(A)。

A．CT扫描； B．色谱仪 C．光谱仪 D．核磁共振

10、地基与基础加固方法不包括(B)。

A．排水固结法；

B．轻型井点排水法

C．置换法

D．挤密法

11、以下哪种防火涂料属于膨胀型防火涂料(B）。

A．普通型防火涂料  B．超薄防火涂料

C．湿法喷涂防火涂料  D．干法喷涂防火涂料

12、建筑结构按承载能力极限状态设计时，应符合SR。等式中R是(B）。

A．外荷载作用    B．结构抗力   C．摩擦力       D．压应力

13、钢构件越长，越容易出现(A）。

A．失稳破坏  B．强度破坏  C．层状撕裂   D．锈蚀破坏

14、不均匀沉降会导致 ( C)

A．建筑物出现晃动     B．建筑物出现整体下沉

C．梁断裂或压碎       D．建筑物瞬时倾覆

15、改变受力体系的加固方法不包括(C)。

A．在梁的中间部位增设支座

B．增设预应力撑杆

C．改变支点约束状况

D．增设预应力拉筋

16、下图中砌体结构上的裂缝是什么裂缝(C)。

A．受剪裂缝  B．温度裂缝 C．局部受压裂缝  D．受拉裂缝

17、施工裂缝不包括( C)。

A．碱骨料反应致使混凝土中产生拉应力而开裂；

B．反拱过大，构件顶面产生裂缝

C．不均匀沉降导致的裂缝

D．模板吸收混凝土中的水分而膨胀，使初凝的混凝土拉裂

18、挂网喷浆不适合(A)。

A．墙体严重酥碱，或油污不易消除；

B．钢筋混凝土结构中的隔墙

C．各类空心砖墙

D．使用砂浆标号过大的墙体

19、钢材化学成分缺陷的检测仪器不包括(D)。

A．核磁共振； B．质谱仪 C．光谱仪 D．CT扫描

20、地基与基础加固方法不包括(B )。

A．排水固结法；

B．轻型井点排水法

C．打桩法

D．挤密法

三、名词解释

1、钢材的冷脆：指钢材随温度降低，其逆性和韧性逐渐降低即钢材逐渐变脆）现象。

2、流砂：土粒失去自重，处于悬浮状态，土的抗剪强度等于零，土粒能随着渗流水的一起流动的现象。

3、泛霜：当焙烧石900℃时，生成氧气钙Ca0和氧气镁Mg0，遇水易消解成风霜状散在砖块表面。

4、潜水：指在地表以下第一个连续分布的稳定隔水层以上具有自由水的重力水，由雨水的河水补充给，水位有季节变化。

5、混凝土的冬季施工：凡根据当地多年气温资料室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时，就应采取冬期施工的技术措施进行混凝土施工。

6、砂浆的和易性：指砂浆均匀铺在粗糙砖石或砌块基面上的容易程度，是保证工程质量的重要因素。

7、上层滞水：指地表水下渗后积聚在局部透水性小的隔水层上的水。

8、质量：为反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特性的总和。

9、设计标准值fk：指消除f0的各种试验误差后得到的承载力值。

10、承压水：指埋藏在两个连续分布的隔水层间的有压地下水，一般打井所出的上涌的水为承压水。

11、钢材的高温蠕变性：指钢材在高温及长期应力作用下会出现蠕变脆的现象。

12、钢结构钢度失效：指产生影响其继续承载或正常使用的塑性变形或振动。

13、碱骨科反应：指混凝土中水泥、外加剂、掺合料或拌和水中的可溶碱K+）溶于混凝土孔隙液中,与骨料中能与碱反应的活性成分(如sio2)在混凝土硬化后逐渐产生反应,生成含碱的凝胶体,吸水膨胀,使混凝土产生内应力而开裂。

14、建筑工程中的缺陷：人为的勘察、设计、施工、使用）或自然的地质、气候）原因，使建筑物出现影响正常使用，承载力耐久性整体稳定性的种种不足的统称。

15、设计值f：经基础的宽度与埋深修正后的设计采用值。

16、钢结构承载力失效：指正常使用状态下结构或连接因材料强度被超越而导致破坏。

17、事故：建筑结构的临近破坏，破坏和倒塌，统称质量事故，简称事故。

18、严重施工质量事故：1）直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元的；2）严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大隐患的；3）事故性质恶劣或造成两人以下重伤的。有以上后果之一者即为严重施工质量事故。

19、重大质量事故：造成经济损失10万元以上或重伤3人以上或死亡2人以上的事故称为重大施工质量事故。

20、回弹法：回弹法是根据表面硬度与强度之间有一定关系而建立的一种非破损试验法。

21、鉆芯法：鉆芯法是使用专门的钻芯机在混凝土构件上钻取圆柱形芯样，经过适当加工后在压力试验机上直接测定其抗压强度的一种局部破损检测方法。

22、碳纤维布加固：碳纤维布加固修复混凝土结构是将高强碳纤维布用粘结材料粘于混凝土结构表面，即可达到加固目的的方法。

四、简答题

1、简述钢结构缺陷的类型？

钢材的先天性缺陷

钢构件的加工制作缺陷

钢结构的连接缺陷

钢结构运输、安装和使用维护中的缺陷

2、简述混凝土建筑主要的加固方法？

改变受力体系加固法:

在梁的中间部位增设支点、增设托梁(架)或将多跨简支梁变为连续梁等。

增大截面加固法

增补受拉钢筋加固法

3、预制混凝土桩基中常见的质量问题有哪些？至少答出6条）

1.桩顶破碎。

2.桩身侧移、倾斜、

3.断桩。

4.桩基变位。

5.单桩承载力低于设计值

6.桩接头断离

4、砌体的裂缝有哪几类，主要特点是什么。

1. 荷载裂缝：

包括受压裂缝、受弯裂缝、局部受压裂缝、受拉裂缝以及受剪裂缝。

由荷载引起，反应了砌体的承载力不足或稳定性不够；

荷载裂缝的出现，表明砌体承载力安全度不够，应及时进行加固。

2温度裂缝

温度变化所引起的裂缝，在砌体裂缝中所占的比例是最大的。

温度裂缝的特点：

一般对称分布；

温度裂缝始自房屋的顶层，偶尔才向下发展；

温度裂缝经一年后即可稳定，不再扩展。

5、钢筋受腐蚀后对混凝土结构的影响有哪些?

有以下几方面：

1）混凝土保护层发生沿钢筋长度方向的顺筋开裂。

2）混凝土保护层剥落、露筋。

3）受力筋的有效截面积减小，构件承载力减小、变形加

大，甚至破坏。

6、在砌体结构中为什么要设置构造柱?

构造柱与圈梁组合后，在墙体中形成钢筋混凝土网格，提高了砖石砌体的整体性、空间刚度和抗震能力，提高了墙体的延性和抗弯能力，限制了墙体平面外的振动和位移，阻止了剪切裂缝的开展。

7、混凝土结构加固设计计算原则

1、混凝土结构加固设计采用的结构分析方法，应遵守现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的结构分析基本原则，且在一般情况下，应采用线弹性分析方法计算结构的作用效应。

2、结构作用应经调查或检测核实，并应按规范规定和要求确定其标准值或代表值。

3、构的计算图形，应符合其实际受力和构造状况；

4、作用效应组合和组合值系数以及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009确定，并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用等造成的附加内力。

5、结构、构件的尺寸，对原有部分应采用实测值；对新增部分，可采用加固设计文件给出的名义值。

6、加固材料的性能和质量，应符合规范规定；其性能的标准值应按本规范第3条确定；其性能的设计值应按规范规定采用。

7、验算结构、构件承载力时，应考虑原结构在加固时的实际受力状况，即加固部分应变滞后的特点，以及加固部分与原结构共同工作程度。

8、加固后改变传力路线或使结构质量增大时，应对相关结构、构件及建筑物地基基础进行必要的验算。

9、地震区结构、构件的加固，除应满足承载力要求外，尚应复核其抗震能力；不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位；同时，还应考虑结构刚度增大而导致地震作用效应增大的影响。

8、简述砌体结构缺陷的类型？

轻微缺陷：

它们并不影响建筑物的近期使用，也不影响建筑结构的承载力、刚度及其完整性，但却有碍观瞻或影响耐久性。

正常使用缺陷：

它们虽然不影响建筑结构的承载力。却影响建筑物的使用功能，或使结构的使用性能下降。

危及承载力缺陷：

威胁到结构的承载力和稳定性，如不及时消除。可能导致局部或整体的破坏。

9、简述钢结构主要的加固方法？

改变结构计算图形的加固

加大构件截面的加固

连接的加固与加固件的连接

焊接连接的加固

螺栓和铆钉连接的加固

加固件的连接

裂纹的修复与加固

10、钢结构的防火防护方法主要有哪些？至少答出3条

1）紧贴包裹法

采用防火涂料紧贴钢结构的外露表面，将钢构件包裹起来。

2）空心包裹法

采用防火板、石膏板、蛭石板、硅酸钙盖板、珍珠岩板将钢构件包裹起来。

3）实心包裹法

一般采用混凝土，将钢结构浇注在其中。

钢结构防火方法的选择以构件的耐火极限要求为依据，防火涂料是最为流行的做法。

11、混凝土的裂缝有哪几类，主要特点是什么。

干缩裂缝

干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。

温度裂缝

常只在混凝土表面较浅的范围内产生。温度裂缝的走向通常无一定规律，大面积结构裂缝常纵横交错；梁板类长度尺寸较大的结构，裂缝多平行于短边；深入和贯穿性的温度裂缝一般与短边方向平行或接近平行，裂缝沿着长边分段出现，中间较密。裂缝宽度大小不一，受温度变化影响较为明显，冬季较宽，夏季较窄。高温膨胀引起的混凝土温度裂缝是通常中间粗两端细，而冷缩裂缝的粗细变化不太明显。此种裂缝的出现会引起钢筋的锈蚀，混凝土的碳化，降低混凝土的抗冻融、抗疲劳及抗渗能力等。

碱骨料反应裂缝

这种裂缝一般出现中混凝土结构使用期间，一旦出现很难补救

钢筋锈蚀裂缝

锈蚀的钢筋体积膨胀，导致混凝土胀裂，此种类型的裂缝多为纵向裂缝，沿钢筋的位置出现

沉降裂缝

此类裂缝多为深进或贯穿性裂缝，其走向与沉降情况有关，一般沿与地面垂直或呈30°-45°角方向发展，较大的裂缝，往往有一定的错位，裂缝宽度往往与沉降量成正比关系。裂缝宽度受温度变化的影响较小。地基变形稳定之后，沉降裂缝也基本趋于稳定。

五、计算题每题20分，共20分）

1、某轴心受压钢筋混凝土柱如图），高H=5.0m，截面尺寸为500mmX500mm，原设计混凝土标号为C30，对称配筋，每边配2B18+2B16，承受恒荷载，活载，钢筋的弹性模量。由于材料把关不严造成施工用混凝土仅达C20。要求对该柱进行加固，列出加固方案并进行加固核算包括原柱承载力核算）。

要求：按负荷加固设计加固方案并计算。

六、综合论述题

1. 北京某校教室楼为三层砖混结构，二、三层为现浇钢筋混凝土大梁和预制楼板，屋盖为木屋架、瓦屋面，西侧辅助房间及楼梯间为四屋钢筋混凝土现浇楼盖。房屋中部有两个空旷楼梯间，三层是一个56m宽12m的大房间；房北端为阶梯教室，室内填土从北向南坡下。

此楼设计时即发现基础落在不均匀土层上：东南角下为较坚实的亚粘土，西北角却有高压缩性有机土及泥炭层。当时未选择移址建造而是对可能位于软弱层上的基础采用钢筋混凝土条形基础，并降低地基承载力计算值， 同时在二、三层楼板下设置圈梁。

此楼建成使用后第二年即多处开裂，房屋微倾，不得不停止使用，12年后进行加固。

请综合以上情况分析建筑出现倾斜和裂缝可能的原因?

答：

1. 原有地基不良。东南角硬，西北角较软。

2. 原有设计方案条形基础＋圈梁＋降低地基承载力计算值）不足以解决基础不均匀沉降问题

3. 设计方案有严重错误。西北角软，但阶梯教室却是西北角重，东南轻

4.建筑 刚度不足