# 大专《自动控制》作业题

单选题
1. 在实际应用中，实际采样频率记为fs，原信号固有最大频率为fmax，根据香农采样定理，要实现采样信号不失真的完全恢复原模拟信号，则应满足( )
A.fs≥2fmax
B.fmax≥2 fs
C.fs≤2fmax
D.fmax≤2fs

2. 下列串行接口中，( )是由Motorola公司生产.
A.SPI接口
B.I2C接口
C.NS8085U
D.SMBUS

3. 下列哪种软件属于应用软件.( )
A.操作系统
B.诊断系统
C.信息处理
D.控制算法程序

4. DAC0832的片选信号是( ).
A.CS
B.ILE
C.Rfb
D.AGND

5.通用外部设备主要是为扩大主机的功能而设置.下列器件中属于通用外部设备的是( ).
A.主机
B.串行接口
C.步进电机
D.扫描仪


6. 下列哪个芯片是采样保持器( ).
A.CD4051
B.DAC0832
C.LF198
D.AD667

7. 下列哪种控制系统的输出不直接用来控制生产对象，仍需人工操作.( )
A.操作指导控制系统
B.直接数字控制系统
C.计算机监督系统
D.分布控制系统

8. 用步进电机带动一个十圈的多圈电位计来调整电压.若调压范围为0~10V，现需要把电压从2V升到2.1V，采用三相六拍的控制方式，步数为( ).
A.6拍
B.12拍
C.24拍
D.36拍

9.ADC0809的( )信号为高电平时，表示A/D转换开始.
A.EOC
B.OE
C.START
D.ALE

10. RS-232-C的连接方式中，最简单的方式是( ).
A.使用MODEM连接
B.直接连接
C.三线连接法

11. 下列D/A转换器是8位的有().
A.AD7226
B.AD7528
C.DAC0832
D.DAC1210


12. 在要求同时输入两个或两个以上数据时，DAC0832采用( )工作方式.
A.单缓冲工作方式
B.直通方式
C.双缓冲工作方式
D.DMA方式

13.下列转速传感器中是数字式转速传感器的有( ).
A.测速发电机
B.数字式码盘
C.光栅
D.霍尔元件

14. 步进电机是属于( )部分.
A.主机
B.通用外部设备
C.操作台
D.执行机构

15. 下列控制系统中，( )具有数字化的信息传输，开放的互联网络和分散的系统结构.
A.操作指导控制系统
B.现场总线控制系统
C.计算机集成制造系统
D.分布控制系统

16. 下列芯片内部包含有时钟的芯片是( ).
A.AD574
B.ADC0809
C.DAC0832
D.CD4051

17.下列哪个芯片用作多路转换开关.( )
A.CD4051
B.AD558
C.AD667
D.74LS373


18. ADC0809转换结束时发出( )信号，表示A/D转换结束.
A.START
B.EOC
C.CLOCK
D.ALE

19. 衡量数据传送快慢的物理量叫( ).
A.字节
B.波特率
C.帧
D.比特

20. 当A/D转换器启动后，下列A/D转换方式中( )不依据转换结束信号的状态读取结果数据。A.中断方式
B.查询方式
C.延时方式

注：完成后请把附有答案的文件于12月31日前发送到职大教务处邮箱zdjwc@126.com，并注明班级和姓名。