工程地质参考答案

### 名词解释

- 变质岩：由原来的岩石中地壳中受到高温、高压及化学成分加入的影响，再固体状态下发生矿物成分及结构构造变化后形成的新的岩石。

- 断层：岩体受力作用断裂后，两侧岩块沿断裂面发生了显著位移的断裂构造成为断层。

- 倾角：岩层层面与水平面的夹角（锐角）

- 承压水：指地表下充满两个隔水层之间的重力水。

- 阶地：指河谷谷坡上分布的洪水不能淹没的台阶状地形。

### 判断下列各说法正误

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ |  | × | √ | × | × | × | × | √ | √ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| √ | × |  | √ | × | × | √ | × | × | × |

### 单项选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | A | D | A |  | A | A | C | C | C | D | B | B | D | A |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| B | A |  | C | D | B | B | A | D | C | B | C | C | A | A |

### 问答题

- 某待鉴定岩石，浅灰色，含有有机物残骸，矿物成分以方解石为主，与稀盐酸反应后表面留有泥点，试就上述现象对该岩石进行鉴别，要求回答：

- 岩石的名称及分析依据；

- 该岩石属于三大类岩石中的哪一类？这类岩石的成因、结构和构造特征是什么？

要点：（1）泥灰岩。

依据：因为泥灰岩的矿物成分以方解石、粘土矿物为主，方解石的化学成分为CaCO3，与稀盐酸反应后起泡，表面留下的泥点为黏土矿物。

- 属于沉积岩类

成因：这类岩石由母岩风化产生岩石碎屑和粘土矿物，经过流水等搬运介质将风化产物搬运到低洼地区沉积，松散的沉积物经过成岩作用形成沉积岩。

构造：层理构造

结构：碎屑结构、泥质结构、结晶结构和生物结构。

- 简述褶皱构造的工程地质评价。（10分）

要点：褶皱的翼部：1）对建筑物地基一般没有特殊不良影响；(2）对深路堑和挖方高边坡来说，路线垂直岩层走向或线路与岩层走向平行但岩层倾向与边坡倾向相反（逆向坡）时，对路基边坡的稳定性有利；当线路与岩层走向平行，岩层倾向与边坡倾向一致（顺向坡）时，对路基边坡的稳定性不利，特别是边坡坡角大于岩层的倾角时最不利，容易造成顺层滑动现象。3）对隧道工程来说从褶曲的翼部通过一般比较有利。

在褶曲的轴部，是应力作用最集中的地方，主要问题是岩层破碎产生的岩体稳定性问题和向斜轴部地下水问题，隧道穿过轴部易产生塌顶和涌水问题。

- 简述河流的侵蚀作用。

要点：

河流的侵蚀作用河流的侵蚀作用包括垂直侵蚀和侧向侵蚀。

①垂直侵蚀作用是指河水冲刷河底、加深河床下切作用。主要出现在河流上游。侵蚀强度取决于河水能量大小以及河底的地质条件。

- 侧向侵蚀作用是指河流冲刷两岸、加宽河床的作用。主要发生在河流中下游。

河水在在弯曲的河道中流动时作曲线运动，转弯处水流受离心力作用，河面水的质点向凹岸运动，使凹岸水面抬高，形成横向坡降，产生横向环流。横向环流使河道转弯处形成凹岸被侵蚀、凸岸沉积的现象。

- 谓现场原位测试，工程地质原位测试的主要方法有那些？选择测试方法主要考虑因素有哪些？

要点：

（1）现场原位测试就是在岩土层原来所处的位置基本保持的天然结构、天然含水量以及天然应力状态下，测定岩土的工程力学性质指标。

（2）工程地质现场原位测试的主要方法有静力载荷试验、触探试验、剪切试验和地基土动力特性试验等。

（3）选择现场原位测试试验方法应根据建筑类型、岩土条件、设计要求、地区经验和测试方法的适用性等因素确定。