《建筑测量》自测题

一、填空题

1、测量工作的基准线是＿＿＿＿＿。

2、测量工作的基准面是  ＿＿＿＿。

3、相邻等高线之间的水平距离称为＿＿＿＿。

4、标准北方向的种类有＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿。

5、用测回法对某一角度观测4测回，第3测回零方向的水平度盘读数应配置为＿＿左右。

6、设在测站点的东南西北分别有A、B、C、D四个标志，用方向观测法观测水平角，以B为零方向，则盘左的观测顺序为＿＿＿＿＿＿。

7、在高斯平面直角坐标系中，中央子午线的投影为坐标x轴。

8、权等于1的观测量称＿＿＿＿＿＿。

9、水准仪主要由＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿组成。

10、经纬仪主要由＿＿＿、＿＿＿、＿＿＿组成。

11、通过 ＿＿ 海水面的水准面称为大地水准面。

12、地球的平均曲率半径为 ＿＿ km。

13、水准仪、经纬仪或全站仪的圆水准器轴与管水准器轴的几何关系为 ＿＿ 。

14、直线定向的标准北方向有真北方向、磁北方向和 ＿＿ 方向。

15、经纬仪十字丝分划板上丝和下丝的作用是测量 ＿＿。

二、判断题(下列各题，你认为正确的，请在题后的括号内打“√”，错的打“×”。)

1、大地水准面所包围的地球形体，称为地球椭圆体。…………………………………………(   )

2、天文地理坐标的基准面是参考椭球面。………………………………………………………(   )

3、大地地理坐标的基准面是大地水准面。………………………………………………………(   )

4、视准轴是目镜光心与物镜光心的连线。………………………………………………………(   )

5、方位角的取值范围为0°~±180°。…  ……………………………………………………(    )

6、象限角的取值范围为0°~±90°。…  ………………………………………………………(    )

7、双盘位观测某个方向的竖直角可以消除竖盘指标差的影响°。……………………………(    )

8、系统误差影响观测值的准确度，偶然误差影响观测值的精密度。…………………………(    )

9、经纬仪整平的目的是使视线水平。……………………………………………………………(    )

10、用一般方法测设水平角时，应采用盘左盘右取中的方法。…………………………………(    )

三、选择题

1、我国使用高程系的标准名称是(    )。

A.1956黄海高程系				B.1956年黄海高程系

C.1985年国家高程基准			D.1985国家高程基准

2、我国使用的平面坐标系的标准名称是(    )。

A.1954北京坐标系				B. 1954年北京坐标系

C.1980西安坐标系				D. 1980年西安坐标系

3、设对某角观测一测回的观测中误差为±3″，现要使该角的观测结果精度达到±1.4″，需观测(  )个测回。

A.2			B.3			C.4			D.5

4、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于(  )。

A.偶然误差						B.系统误差

C.偶然误差也可能是系统误差		D.既不是偶然误差也不是系统误差

5、在地形图上有高程分别为26m、27m、28m、29m、30m、31m、32m的等高线，则需加粗的等高线为(  )m。

A.26、31		B.27、32		C.29		D.30

6、设AB距离为200.23m，方位角为121°23′36″，则AB的x坐标增量为(  )m.。

A.-170.919	B.170.919		C.104.302		D.-104.302

7、在以(   )km为半径的范围内，可以用水平面代替水准面进行距离测量。

A.5			B.10			C.15			D.20

8、在水准测量中，若后视点A的读数大，前视点B的读数小，则有(   )。

A.A点比B点低				B.A点比B点高

C.A点与B点可能同高		D.A、B点的高低取决于仪器高度

9、电磁波测距的基本公式D=12ct2D，式中t2D为(   )。

A.温度				B.光从仪器到目标传播的时间

C.光速				D.光从仪器到目标往返传播的时间

10、自动安平水准仪，(   )。

A.既没有圆水准器也没有管水准器		B.没有圆水准器

C. 既有圆水准器也有管水准器			D.没有管水准器

四、名词解释

1、圆水准器轴

2、管水准器轴

3、垂直角

4、真北方向

5、等高距

五、简答题

1、测量工作的基本原则是什么？

、

2、比例尺精度是如何定义的？有何作用？

六、计算题

1、设A点高程为15.023m，欲测设设计高程为16.000m的B点，水准仪安置在A、B两点之间，读得A尺读数a=2.340m，B尺读数b为多少时，才能使尺底高程为B点高程。